Лабораторная работа №6 — Настройка NAT, DHCP, DNS и Email серверов

Студент: Кашкавал Степан, группа I2502 (1)

1. Топология сети :
Она была построена сеть согласно заданию. Локальная сеть содержит Multilayer Switch (3560-24PS), два коммутатора (Switch0 и Switch1), к которым подключены 13 PC (PC0–PC12) и DHCP сервер (Server0). Устройства разделены на четыре VLAN-а: VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8 и VLAN 9 (k+1, k+2, k+3, k+4). Внешняя сеть включает NAT Router (Router0), ISP Router (Router1), Router2, Web Server (Server1), DNS Server (Server2) и Email Server (Server3).

2. IP адресация:

Внутри локальной сети назначены частные адреса из диапазона 192.168.x.y, где x — номер VLAN. Вне локальной сети назначены публичные IP адреса на интерфейсах роутеров и серверов.

3. Настройка VLAN и маршрутизации между VLAN:

На Multilayer Switch настроены VLAN-ы и включена маршрутизация между ними командой ip routing. Для каждого VLAN создан виртуальный интерфейс с IP адресом, который является шлюзом для хостов этого VLAN.

4. Настройка DHCP:

DHCP сервер (Server0) находится в VLAN 9. На Multilayer Switch настроена команда ip helper-address для ретрансляции DHCP запросов от хостов из других VLAN на сервер. Все PC (PC0–PC12) автоматически получают IP адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS сервера.

[Скрин: ping между PC в одном VLAN]

[Скрин: ping между PC в разных VLAN]

5. Настройка OSPF

На Multilayer Switch и Router0 настроен протокол динамической маршрутизации OSPF для обеспечения связи между локальной сетью и NAT роутером. Также OSPF настроен на Router1 и Router2 для связи внешних устройств с NAT роутером.

6. Маршруты по умолчанию

На Multilayer Switch настроен маршрут по умолчанию до Router0, на Router0 — маршрут по умолчанию до Router1. Это необходимо для выхода локальных хостов в Интернет через NAT.

7. Настройка NAT (PAT)

На Router0 настроен NAT с перегрузкой (PAT) — все частные адреса локальной сети транслируются в один публичный адрес 215.215.215.1 с использованием портов.

[Скрин: симуляция трансляции адреса через NAT]

8. Настройка DNS

На Server2 настроен DNS сервер с записью cisco.com → IP веб сервера. DHCP автоматически выдаёт адрес DNS сервера всем хостам. Проверка: в Web Browser вводится cisco.com и открывается страница.

9. Настройка Email

На Server3 настроен почтовый сервер с доменом gmail.com и двумя пользователями. Проверка: один пользователь отправляет письмо другому, второй получает его через Desktop → Email.